瓶装液化气用户安全检查记录表（范本）

- 用户：                 地址：                  电话：

- 根据《城镇燃气管理条例》《辽宁省城镇燃气管理条例》法律法规，以及《液化气供用合同》约定的供用气双方权利和义务，我公司特派工作人员对贵用户的燃气设施、用气环境等进行检查，检查结果及整改意见如下：

- 用户类型：□居民          □非居民

| 燃气连接管 | - 软管材质：□金属波纹管 □金属包覆管 □复合胶管 - 1.是否超2米：□是 □否 ；2.是否穿墙、窗、棚：□是 □否 - 3.是否私接三通：□是 □否 ；4.是否有管卡固定或丝扣链接：□是 □否 - 非居填：燃气主管线材质：□无 □铜管 □镀锌管 □无缝钢管 □铁管 |
| --- | --- |
| 钢瓶 储瓶间 | 外观： □良好 □ 锈蚀 出厂日期： 年 月 检测日期： 年 月 1.是否为智能钢瓶：□是 □否 ；2.钢瓶是否超期使用：□是 □否 #### 3.钢瓶是否超期未检：□是□否；非居填：用户储瓶间符合标准：□是 □否 |
| 调压器 | - 1.是否为可调式调压器：□是 □否；2.是否违规使用中高压阀：□是 □否 3.是否有过流保护功能：□是 □否；4.是否超期使用（3年）：□是 □否 - 非居填：是否为螺纹连接（应螺纹链接）：□是 □否 |
| 报警器 切断阀 | - 1.是否安装报警器：□是 □否 ；2.是否插电并正常使用：□是 □否 3.报警器类型：□工业/商业 □民用；4.是否安装切断阀：□是 □否 4.报警器与切断阀是否联动：□是□否；5.安装位置是否符合要求：□是□否 |
| 灶具 | 1.是否超过判废年限（8年）： □是 □否 ； 2.是否具有熄火保护装置求：□是 □否 |
| 热水器 | - 1.是否为直排式热水器：□是 □否 ； - 2.是否超过判废年限（8年）： □是 □否 ； 3.是否为直排式：□是 □否 |
| 安检 | 钢瓶、减压阀、软管灶具连接处有无漏气：□是 □否 |
| 整改意见 | 为了您和家人的用气安全，依据《城镇燃气管理条例》《安全生产法》，以及《液化气供用合同》约定的供用气双方权利和义务，请您主动履行用户主体责任，在15日之内对下列隐患进行整改。 1. 2. 3. |
| 用户须知： 1.15公斤规格钢瓶设计使用年限8年，每4年检测1次，设计使用年限到期后经检测合格的，可再使用4年，累计最长使用时间不超过12年，期满做报废处理。 2.不准将有液化石油气的钢瓶长时间曝晒，不应放置在封闭橱柜中。液化石油气钢瓶与燃气灶具距离应大于0.5米，不得使用热水烫、加热钢瓶或倒置钢瓶。 3.减调压器使用年限为3年，在明显处设有铭牌标志；调压器型号、制造厂名和商标、生产许可证号码，包装盒内有出厂合格证和使用说明书。 4.《家用燃器具安全管理规则》(GR17905)规定：燃气炉具、热水器、从出售之日起，最长使用时限为8年，期满做报废处理。 5.使用燃气炉具要做到“人离火灭”，点火时保持开窗通风，每次用气后，切记要关闭瓶阀。不得自行拆卸钢瓶，不得私自处理残液。 6.检查漏气可用手持可燃气体探测器检测或者用肥皂水涂抹接口试漏，连续起泡处即为漏气点，切记不可用明火试漏。 - 7.一旦发现燃气泄漏时，要立即关闭阀门并开窗通风，并到室外拨打本公司抢修电话，情况严重的，应立即报消防部门119。 - 本公司热线电话： 抢修电话： |  |
| 用户签名： 安检员： 检查日期： 年 月 日 |  |